2. számú melléklet

Tervezői válaszok a tervtanács ajánlásaira

1. A tervtanács tudomásul veszi, hogy agglomerációs terv hiányában a város nem tudja magára vállalni a vonzáskörzetébe tartozó – így a város életében közvetlenül résztvevő - települések együtt-tervezését, de javasolja, hogy a képviselőtestület határozattal kezdeményezze a közös tervezést.

Az ajánlásban megfogalmazottakkal, a képviselőtestület irányába tett javaslattal tervezőként egyetértünk. Az agglomerációs terv birtokában a város és környezete közötti kölcsönhatások területhasználati és szabályozási következményeit a tervbe át kell vezetni.  Az önkormányzat és köztünk létrejött tervezői szerződés a terv folyamatos karbantartására is szól további három éves időtartamra, mely lehetőséget nyújt a tervek szükség szerinti átdolgozására, az agglomerációs terv kapcsolódásainak átvezetésére.

2. Szükséges a magasabb rendű terveknek (OTrT, megyei területrendezési terv) való megfelelőség igazolása.

A terv kiegészítése a következők szerint történik:

Zalaegerszeg szerkezeti tervének, illeszkedése az Országos Területrendezési tervhez

Zalaegerszeg településszerkezeti terv illeszkedik a területi-települési rendezési tervek hierarchiájához. A tervhierarchia csúcsán elhelyezkedő Országos Területrendezési Tervet az Országgyűlés 2003. évi XXVI. törvénnyel fogadta el. Az OTRT rendelkezései a térségi és a megyei tervekre nézve kötelező érvényűek.

OTrT szerkezeti terv

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) a város területét a jelenlegi – és a tervezett használatnak megfelelően túlnyomórészt erdőgazdálkodási és részben mezőgazdasági területfelhasználású térségbe sorolja. Központi települési területét a Zala által északról és a Válicka által keletről határolt területen jelzi. A központi települési területtől elkülönülő települési területeket részben feltünteti.

Az OTrT az M9-es gyorsforgalmi utat Zalaegerszegen keresztül vezeti

Az OTRT alábbi övezetei érintik Zalaegerszeg területét:

- Országos ökológiai hálózat övezete, mely a Zala és a Válicka környéki vizes élőhelyeket, illetve a város nagy kiterjedésű erdeit fedi le

- Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe, mely a város teljes közigazgatási területét érinti

- Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezete mely a jelenlegi és távlati vízbázisokat takarja

| OTrT, Országos ökológiai hálózat övezete |  |  |
| --- | --- | --- |
| OTrT, Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe |  |  |
| OTrT, Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezete |  |  |
| Zala megye területrendezési terve és Zalaegerszeg rendezési tervének egysége Zalaegerszeg védett és védelemre javasolt táji-, természeti-, és településszerkezeti értékeit az alábbi tervlapon szerepeltetjük. Az egyes elemek teljes összhangban állnak a megyei terv kapcsolódó övezeti előírásaival, melyeket a következőkben ismertetünk. |  |  |

Természetvédelem

Országos ökológiai hálózat övezete

Az ökológiai hálózat elemei részben jelenleg is természetvédelmi oltalom alatt állnak, ugyanakkor egyes területeket, mint a Válicka-völgy, vagy a Pálosfai patak völgye az új rendezési tervvel együtt kerülnek helyi védelem alá. Ezáltal az ökológiai hálózat nagy része védett területté válik.

Érzékeny természeti területek övezete

A Zala völgy, mint megyei jelentőségű érzékeny természeti terület Natura 2000 terület, ezáltal a védelem megoldottnak tekinthető.

Tájképvédelmi terület övezete

A megyei jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe a Zala-völgy nyugati része, a Válicka-völgy déli része és a Csácsi erdő tartozik bele. Ezen területek Natura 2000 területek, a Válicka-völgyet pedig a rendezési tervben helyi védelemre javasoljuk, így megfelelünk a megyei rendezési terv irányelveinek.

Művelési ág változás határértékei

Zala Megye rendezési tervében meghatározott normatíva a hatályba lépő új rendezési tervvel szemben

- a külterjes mezőgazdasági területek esetében 25%-os

- a belterjes mezőgazdasági területek esetében 15 %

- az erdőterületek esetében 10%

- a vízgazdálkodási területek esetében 10%

maximális méretcsökkenést enged meg.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az egyes területkategóriák méretváltozását:

A táblázat szerint az új rendezési terv következtében bekövetkező változások a belterjes mezőgazdasági területek kivételével megfelelnek a megyei rendezési terv előírásainak. A kertes mezőgazdasági terület esetében bekövetkező jelentős csökkenés oka, hogy a korábbi szabályozáshoz képest jelentős területek lettek a valós használatnak megfelelően kertes mezőgazdaságiból nem beépíthető általános mezőgazdasági területté (Má-2) minősítve.

Biológiai aktivitás érték számítás

Zalaegerszeg biológiai aktivitás (BIA) érték számítását a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet előírásai alapján készítettük. Az új rendezési terv kapcsán fellépő települési BIA érték-módosulás kiindulási pontjául a VÁTI által készített 2005-ös rendezési tervet vettük alapul.

BIA érték számítás az új rendezési terv szerint

A mellékelt számítás alapján kijelenthető, hogy Zalaegerszeg BIA értéke az új rendezési terv következtében  nem csökken, sőt minimális mértékben, 40003-ról 40020-ra növekszik.

3. A tervtanács nemcsak egyetért az illeszkedés alkalmazásával, hanem javasolja, hogy szabályozás csak ott készüljön, ahol területhasználatban, építési módban változást terveznek. A többi területen az illeszkedés szabályai szerint érdemes eljárni.

Zalaegerszeg területének építése, fejlesztése napjainkban még jelentős mértékben mennyiségi változásokat él meg. Ezek a mennyiségi változások elsősorban a belváros területén az 1960-as éveket megelőző korokban kialakult kisváros épített környezetében, a városközponthoz közeli családiházas területeken, másodsorban gazdasági területeken, vagy beépítetlen területeken jönnek létre. A felsoroltak közül az elsőként említett fejlesztés építésszabályozása érdekes abból a szempontból, hogy milyen mértékben lehet illeszkedéssel szabályozni, vagy átalakuló fejlesztési területként jelenlegi állapothoz képest eltérő normatívákat megállapítani. A terv részét képező építési szabályzat általánosan rögzíti az illeszkedés szabályát a rendelettervezet 4. § (3) szakaszában a következők szerint:

(3) Az övezetek és építési övezetek területén minden építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell létesíteni és fenntartani.

Az övezet területének meglévő állapothoz illeszkedő szabályozása esetén az övezetek rendeltetésének megfelelően, a helyszíni adottságokat figyelembe véve úgy kell eljárni, hogy a létesítmény ne akadályozza a szomszédos telkek és építmények, önálló rendeltetési egységek zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát. Illeszkedjen a környezet és a környező beépítés természeti és építészeti adottságaihoz. Az építészeti adottságokhoz történő illeszkedés során, különös tekintettel figyelembe kell venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait.

Az övezet területének jelentős megújulása, vagy beépítési intenzitásának változása esetén járuljon hozzá a táj- és településkép esztétikus, a kor építészeti szellemének megfelelő és minőségi alakításához.

A fejlesztési igények építés intenzitásnövekedéssel járnak a városközpont környezetében átalakuló területeken, de egyéb környezetben is az építésigazgatási tapasztalatok szerint szükséges a mennyiségi korlátokat számszerűsíteni. A jelenlegi építésigazgatási gyakorlat, a hatályos szabályozási terv normatív szabályozásokat tartalmaz, úgynevezett beállt, kialakult területeken is. Tapasztalat, hogy a környezetétől eltérő építési szándékot normatív szabályokra hivatkozva lehet egyértelműen kordában tartani. A tervtanácsi ajánlást átgondolva az a véleményünk, hogy a területek normatív szabályozására szükség van. Ezek szerepeltetése nem gátja, hanem inkább segítője tud lenni az egyértelmű építési jog gyakorlatának. A normatív szabályozás az építési szabályzat övezetre vonatkozó szakaszának második pontjában található.

A terv, illetve az építési szabályzat tartalmazza az egyes övezetek rendeltetését, az övezet területén elhelyezhető funkciókat. Ezek a rendeltetések az OTÉK-ban általánosan megfogalmazottakhoz képest esetenként korlátozóbbak annak érdekében, hogy az adott területhasználat optimális legyen, a nem kívánt funkciókeveredések kizárhatók legyenek. Zalaegerszeg építés igazgatásában e keveredésekből adódóan rossz tapasztalatok alakultak ki. Tendencia például, hogy családi házas (jellemzően egy lakásos) területen ingatlanfejlesztők a kertvárosi övezetnek általánosan megfelelően négy- hat lakásos társasházat építenek, telkenként akár többet is. Zavaró hatású a területhasználatnál a lakó-, gazdasági-, vagy intézményi funkció keveredése. E problémák lehetséges kiküszöbölése érdekében indokoltnak tartjuk a rendeltetés részletes, helyenként az OTÉK-től eltérő, szigorító szabályozását.

A vélemény kritikaként értelmezhető a szabályozási tervben jelölt építési helyekre, azok esetleges túlszabályozására vonatkozóan. (Miért jelöl a terv kötelező építési vonalat olyan utcasorban, melyben az építés vonala kialakult és új építés az illeszkedés szabálya szerint történhet?) Az építésszabályozás általam választott metodikája az építési szabályzat 4.§ (5) szakaszában fogalmazódik meg a következők szerint:

(5) A terület rendeltetését meghatározó épületet elhelyezni

- kötelező építési vonallal szabályozott övezetek esetében e vonal mentén,

- irányadó építési vonallal szabályozott övezetek esetében a környező beépítésnek megfelelően e vonal mentén, vagy tőle legfeljebb 3 m-re a telek belseje felé,

- kötelező vagy irányadó építési vonallal nem szabályozott övezetek esetében, illeszkedve a környezet beépítéséhez, minimum 5 m-es előkerttel, építési határ jelölése esetén e határ figyelembe vételével lehet.

A tervben a kötelező vagy irányadó építési vonalakat a kialakult beépítésnek megfelelően jelöltem (ott ahol nem volt erre vonatkozó változtatási szándék), így tulajdonképpen az illeszkedés szabályai szerint jártam el. Az építési helyek tervbeni jelölése véleményem szerint segíti egyértelműbbé tenni az illeszkedést, segíti az építéshatóságot a szabálykövetés betartatásában. Kérem elfogadni érveimet és azt, hogy a szabályozási terv olyan helyeken is tartalmaz kötelező-, vagy irányadó építési vonalat, építési helyet ahol az egyébként az illeszkedés szabálya alapján is megállapítható lenne.

4. Jó megoldás, hogy azon területekre, ahol az igénybevétel belátható időn belül nem várható, a szabályozás készítését későbbre halasztják.

Köszönjük a tervezői szándékot megerősítő véleményt.

5. A Zalavölgy szabályozását – figyelemmel az ökológiai folyosóra, a fenntarthatóságra, a városközponti helyzetre – különös körültekintéssel kell végiggondolni.

Az ajánlással tervezőként egyetértünk, a gondolat bennünk is megfogalmazódott. A tervkészítés során igyekeztünk a fenti elvárásnak megfelelni, amely talán látható abból is, hogy a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság véleményében nem kifogásolta a terv Zala-völgyre vonatkozó döntéseit.

6. A tervtanács méltányolja a csatolt községek karakter-megőrzését, az alközpontok megteremtését.

Köszönjük a tervezői szándékot megerősítő véleményt.

7. Mivel a helyi építési szabályzat célja az, hogy tartalmazza a település építésjogi szabályainak összességét, az értékvédelem építésjogi előírásainak is itt van a helye. Az önálló értékvédelmi rendelet az egyéb előírásokat tartalmazza (védelmi lista, támogatások stb.).

A tervtanács ajánlását, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által megfogalmazott elvárást a megbízóval egyeztetve elfogadtuk. Az építési szabályzatot a helyi védelemre javasolt épületek és építmények listáján túl kiegészítettük a védelem módjára – a védelemre irányuló speciális építésjogi előírások – vonatkozó szabályozással. Az örökségvédelemmel foglalkozó tervfejezetet a tervtanácsra megküldött tervhez képest módosítottuk és kiegészítettük, melyet ebben a dokumentációban mellékelünk.

8. Az egykori zártkertek szabályozásával kapcsolatban: mivel hosszú távra kiható településpolitikai döntésről van szó, a tervtanács újra átgondolni javasolja a kertes mezőgazdasági területre vonatkozó szabályozást. A kertes terület lakóházas beépíthetősége az egyéb feltételek (megfelelő méretű és minőségű utak, a vízelvezetés, kommunális és egészségügyi szolgáltatás, tömegközlekedés, ellátás stb.) biztosításának hiányában gondok tömegét indukálja. A tervtanács javasolja, hogy amely területek kiszolgálása megfelelő minőségben kialakítható, az legyen lakóterület, ahol ez nem biztosítható, az maradjon a jelenlegi szabályozás szerinti kert, további lakóház-építés lehetősége nélkül.

Zalaegerszeg országos viszonylathoz képest nagy kiterjedésű zártkerti területei, különösen a városközponthoz közeli területek folyamatosan lakóterületként beépülnek. E folyamatot követve az elmúlt évek során a város a szabályozási tervet többször módosítva újabb és újabb területeket jelölt ki beépítésre szánt területté. Az elmúlt évben az önkormányzat jóváhagyta a zártkerti területek szabályozási tervének módosítását, amely terv a területek rendeltetésének megváltoztatását nem tartalmazta, kizárólag egy működtethető úthálózat – közlekedési- és közműelhelyezési terület – kialakítását tűzte ki célul. A szabályozási terv jelenlegi módosítása nem változtatott, nem növelte a beépítésre szánt területeket, nem változtatta a korábban már elkészült és jóváhagyott útterület szabályozást.

A beépítésre nem szánt területhez tartozó egykori zártkerti területek két részre osztottak. A városközponttól távoli zártkerti területeken – Csácsi-hegy, Bozsoki-hegy, Géva-hegy, Pipa-hegy, stb. – a terv nem teszi lehetővé lakóépület építését, míg a közelebbi területeken a korábbi, jelenleg hatályos tervvel összhangban lakóépület építését megengedi 3000 m2-nél nagyobb telek esetén. Ebben a vonatkozásban a jelenlegi terv a hatályos tervhez képest változást nem tartalmaz. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban elkészített úthálózati szabályozás megfelelő rendet képes létrehozni a beépítésre szánt területeken. A beépítésre nem szánt területeken, 3000 m2 feletti telken a lakóház építés szórvány jellegű, amely e zártkerti területekre korábban is jellemző volt. A jelenleg hatályos szabályozást ebben a vonatkozásban megváltoztatni nem indokolt.

A zártkerti – kertes mezőgazdasági – területeken lényeges változás a beépíthetőség mértékének változása, mely a terv szerint a telek nagyságával összefüggő, az OTÉK általános rendelkezésétől eltérő. A beépíthetőség mértékét az építési szabályzat a következők szerint határozza meg:

| Megengedett legnagyobb beépítettség | % | - 720-1500 m2 telekterület esetén – 5% - 1500-3000 m2 telekterület esetén – 1500 m2-re vetítetten 5 % + 1500 m2 feletti telekterületre vetítetten 3 % - 3000 m2 telekterület felett – 1500 m2-re vetítetten 5 % + 1500-3000 m2 telekterületre vetítetten 3 % + 3000 m2 feletti telekterületre vetítetten 2% |
| --- | --- | --- |

A tervezett szabályozás a területhasználat jelenlegi állapotához igazodó, az elaprózódott telekterületeken a tényleges használatnak megfelelő. A kisebb területű telkek esetében megengedi a jelenlegihez hasonló nagyobb beépítettséget, ugyanakkor nagyobb telekterületek esetében már nem eredményez a jelenlegi szabályozásban meghatározottat meghaladó túlépítést. Az építési szabályzat e tervezett szakasza eltérés az OTÉK 29. §- ától, mely szabályozás csak a 111. § (2) bekezdése alapján, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakmai hozzájárulása mellett hagyható jóvá. Kérjük ezért állásfoglalásukat a zártkerti területek beépíthetőségének tervezett szabályozására vonatkozóan. Mellékelten megküldjük a zártkerti területek túlépítettségét bemutató térképeket.

A zártkerti – kertes mezőgazdasági – területek beépíthetőségének mértéke, a jelenlegi szabályozáshoz képesti növekmény ábrázolása

9. Az opponensi véleményekből a tervtanács a következőkre hívja fel fokozottan a figyelmet:

- A nagytérségi (határközelség miatt nemzetközi) összefüggések vizsgálata Zalaegerszeg valódi lehetőségeinek számbavételéhez elengedhetetlen.

A dokumentáció 5. pontjában mellékeltük az integrált városfejlesztési stratégia kivonatát, mely dokumentum a határközelségből adódó nemzetközi kapcsolatok összefüggéseivel foglalkozik.

- A megyeszékhely „életterének” áttekintéséhez, a város vezető szerepének deklarálásához szükséges a kistérségi struktúra-terv elkészítése.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város megbízásából a Pannonway Kft. a város térségének közúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervet készített, mely az érintett kérdéseket is taglalta. A szóban forgó terv beépült Zalaegerszeg integrált fejlesztési koncepciójába, illetve rendezési tervébe.

- A tömegközlekedési munkarészt pótolni kell.

A városi tömegközlekedés a menetrend szerint közlekedő autóbusz helyi járatok üzemeltetésével működik. A közúthálózat adottságainak maximális kihasználásával a járatok útvonalai megfelelő lefedettséget biztosítanak (1.2 ábra). A város szerkezeti, és strukturális fejlődése, illetve átalakulása azonban nyílván a tömegközlekedés folyamatos átalakítását is maga után vonhatja. Az új ipari parkok, vasúti megállóhelyek, lakóövezetek kialakulása további járatok működtetését vonhatják maguk után. A közúthálózat átalakítása nagymértékben javíthatja a szolgáltatás szintjét, és gazdaságosságát.

A helyi, helyközi, és távolsági járatok indulási és érkezési helye a Kovács Károly tér – Balatoni út – Stadion utca által közrezárt fő autóbusz pályaudvar. Ezen kívül a helyi közlekedésű autóbuszok számára két kisebb decentrum állomás üzemel. Az egyik a Kertvárosban a Köztársaság utca déli végén, a másik a Zrínyi Miklós utcában, a vasútállomás előtti téren. A későbbi fejlesztések, terjeszkedések további — decentrum jelleggel üzemelő — állomáshelyek kialakítását igényelhetik a városközponttól távolabb eső, egyébként koncentrált forgalmú területrészeken.

A főpályaudvar a közúthálózat szerkezetét tekintve kedvező elhelyezkedésű, a fő forgalmi útvonalak könnyen megközelíthetők. Üzemeltetési problémákat okoznak azonban a közúti kapcsolatok (kijárat-bejárat) rossz geometriai adottságai, melyek rendszeresen torlódásokhoz vezetnek. A járatok közlekedését, és így a szolgáltatás szintjét kedvezőtlenül befolyásolják a szintbeni közúti-vasúti keresztezések, melyek szinte minden útvonalon, több helyen is előfordulnak.

A városi tömegközlekedés átalakítása a folyamatosan növekvő igények szerint fejleszthető, az útvonalak kijelölését, vagy megváltozatását a későbbi vizsgálatok eredményeinek függvényében célszerű végrehajtani.

Javaslatok:

Az észak-déli tengelyként használatos Széchenyi tér – Kossuth utca vonalat a későbbiekben célszerűnek tartjuk a Mártírok útra áthelyezni, ilyen módon a tehermentesített szakaszok gépjármű-közlekedése célforgalomra korlátozható. A Széchenyi tér – Kossuth Lajos utca útszakaszokon nem javasoljuk helyi autóbuszjáratok közlekedését, mivel az — a jelenlegi sűrű járatszámot alapul véve — meglehetősen zavarhatja a gyalogos közlekedést.

A koncepciótervben megadott többi forgalomcsillapított útszakaszon a tömegközlekedési elemek megjelenése elfogadható.

A Balatoni út autóbusz-pályaudvar melletti szakaszának funkcióbeli átértékelése és átépítése lehetőséget biztosíthat a pályaudvar bővítésére, közúti kapcsolatának kedvezőbb kialakítására. A jelenlegi ki,- és bejárat rossz geometriai adottságai jelentősen hátráltatják és akadályozzák az autóbuszok folyamatos közlekedését, rontva ezzel a szolgáltatás szintjét.

1. ábra

Zalaegerszeg tömegközlekedésének hálózata napjainkban

- Az új vasútállomások helyéről, az általuk vonzott forgalom és területfelhasználás helybiztosításáról a tervben gondoskodni szükséges.

A város jelenlegi személyi pályaudvarának áthelyezésével kapcsolatban alapvetően kettő alternatíva megvalósítása szerepel a tervek között. Az egyik szerint a vasútállomás a Magyar – Szlovén nemzetközi vasútvonalon, Ola városrészben létesül, a jelenleg épülő megállóhely bővítésével, átalakításával. A másik esetleges lehetőség szerint az új vasútállomás helye a Zalaegerszeg – Rédics vasútvonal városi szakaszának átépítésével számol a jelenlegi nyomvonalat keletebbre tolva, illetve az új állomást rátelepítve, a Páterdombi városrész keleti oldalán.

A két változat megvalósíthatóságának vizsgálatai még folynak, döntés a városvezetés, illetve a MÁV együttműködésével a későbbiekben születhet. Az új állomás pozíciójának, és szükséges paramétereinek ismeretében a hely-, továbbá közúti kapcsolatainak biztosítása a rendezési terv későbbi karbantartása, átdolgozása során fog megtörténni.

10. A helyi építési szabályzat nem alkalmas a települési főépítész és a hatóság szakmai kapcsolatának rendezésére. Az SzMSz-ben lehet rögzíteni a főépítész részvételének módját, véleményének kezelését a tervek értékelésénél.

Az ajánlást elfogadjuk, az építési szabályzat a főépítész és a hatóság szakmai kapcsolatát rendező kitételt nem tartalmaz.

11. A helyi építési szabályzatban lehet rögzíteni a kétlépcsős építési engedélyezési eljárás (elvi építési engedély) feltételeit (mely területekre vonatkozóan, milyen mérethatár felett stb.).

Az egyes övezetekre vonatkozóan és az építészeti értékvédelem bizonyos érintettsége esetén egyedi előírásként az építési szabályzat tartalmazza az elvi építési engedélyezési eljárás kötelezettségét és az eljárás célját.

12. A ZÉSz alkalmas arra, hogy benne kijelöljék az önkormányzati tervtanácson bemutatandó épületek körét (városrész, alapterület, funkció stb. szerint).

Zalaegerszeg rendelkezik helyi tervtanácsról szóló rendelettel, mely rendelet rögzíti a tervtanácson bemutatandó épületek körét. Ezt két rendeletben szabályozni zavart keltő, a szabályozás hibákat eredményezhet, így az építési szabályzatot nem egészítettük ki a tervtanácsi kötelezettség körének meghatározásával.

13. A tervtanács javasolja határozattal jóváhagyandó Intézkedési terv készítését, melyben a fejlesztési területek ütemezését, a tervi elhatározásokból következő önkormányzati konzekvenciákat lehet rögzíteni.

Az ajánlást tervezőként támogatjuk és javasoljuk mi is az önkormányzatnak ilyen jellegű intézkedési terv készítését, mely egyúttal meghatározhatja számunkra is a jövőben elvégzendő településtervezői feladatok körét.

Zalaegerszeg, 2008. március 12.

| Agg Ferenc településtervező vezető tervező | Dr. Balogh Ákos településtervező tájépítész | Tóth János közlekedéstervező |
| --- | --- | --- |